# Kurutma Kapasite Modeli — Parametreler

Anıl Orman Ürünleri — Röleli / Telli kurutma kapasite modeli çalışma notu · 20 Eylül 2026

Bu belge, röleli ve telli kurutma makinelerinin kapasite modelinde kullanılan tüm parametreleri listeler. Genel üretim raporu hazırlanırken bu değerler referans olarak kullanılacaktır.

## 1. Röleli — Çevrim Süreleri

Röleli aynı anda 4 kat (4 papel) kurutur. Yaş palet büyüklüğü: 400 papel/palet.

| Malzeme | Çevrim süresi (4 papel) | Papel başına | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| 230 mm | 60 sn | 15 sn | Mevcut gerçek hız |
| 180 mm | 46,96 sn | 11,74 sn | Eğitim sonrası teorik hız (60 × 180/230) |
| 1,2 mm | 50 sn | 12,5 sn | — |

## 2. Röleli — Çıktı Oranları

400 papelli bir yaş palet bazında (1,2 mm için 100 papel bazında) çıktı dağılımı:

| Malzeme | Kapak | Kuru içlik / Kuru | Nemli | Fire / Parça | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 (400 baz) | 150 | 30 | 200 | 20 | — |
| 180 (400 baz) | — | 60 | 300 | 40 | Nemli 2. kez rölelide geçince tamamı kuru çıkar; 180 tamamen röleli içinde kalır, telliye gitmez |
| 1,2 mm (100 baz) | 75 | — | 15 | 10 | Nemli tekrar işlenmiyor |

## 3. Telli — Çevrim Süreleri

| Malzeme | Çevrim süresi (papel başına) | Not |
| --- | --- | --- |
| 230 yönlü | 26 sn | Referans: papel_eni_cm = 180 cm |
| 180 yönlü | 33,22 sn | Referans: papel_boyu_cm = 230 cm |
| 1,2 mm | 50 sn | Nemli tekrar işlenmiyor |

## 4. Duruş / Mola Varsayımları

| Parametre | Değer | Not |
| --- | --- | --- |
| Telli günlük mola | 3,5 saat/gün | — |
| Telli 230 çıktısının kendi içinde tekrar nemli çıkma oranı | %10 | Kayıp değil — sadece ek süre; çıktı kendi içinde tekrar döner |

## 5. Genel Hata Payı (Verimsizlik)

|  | Kayıp payı | Karşılık gelen verim | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Eski değer | %15 | %85 | Hem röleli hem telliye uygulanıyordu |
| Yeni değer | %18,7 | %81,3 | 20.09.2026 haftası gözlenen/beklenen üretim oranına göre kalibre edildi |

Kalibrasyon: 15–20 Eylül 2026 haftasında gözlenen ortalama günlük üretim 28,06 m³ idi; eski %15 kayıp payıyla beklenen ortalama ise 29,33 m³/gün idi (gözlenen/beklenen = 0,9567). Yeni verim = 0,85 × 0,9567 ≈ %81,3 → yeni kayıp payı ≈ %18,7.

## 6. Kaynak / Bağlam

Bu parametreler, röleli ve telli kurutma makinelerinin fiziksel çevrim süreleri, ölçülen/tahmin edilen çıktı oranları ve 20 Eylül 2026 haftasının gerçek üretim verileriyle yapılan karşılaştırma üzerinden belirlenmiştir. Bu belge, ileride hazırlanacak genel üretim/kapasite raporunun girdisi olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.