ANIL ORMAN ÜRÜNLERİ · KURUTMA HATTI

Yeni ve eski kurutma sistemi: 12 + 14 mm karışık haftalık üretim

05.10.2026 · Hazırlayan: Batuhan, Vardiya Amiri

Sonuç 12 ve 14 mm'yi hafta boyunca karışık ürettiğimizde yeni sistem, eski sisteme göre +%7 ile +%14 arasında bir fark yaratıyor; eşit karışımda haftalık üretim 184 m³'ten 208 m³'e çıkıyor (+%13). Fark en çok iki ürünün birlikte üretildiği haftalarda ortaya çıkıyor. Tek ürün üretiminde fark daha küçük: sadece 12 mm'de +%6, sadece 14 mm'de +%3.

| Haftalık karışım | Eski sistem | Yeni sistem | Fark |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 mm ağırlıklı (%75 · 12 mm, %25 · 14 mm) | 169 m³ / hafta | 180 m³ / hafta | +%7 yeni / eski |
| Eşit karışım (%50 · 12 mm, %50 · 14 mm) | 184 m³ / hafta | 208 m³ / hafta | +%13 yeni / eski |
| 14 mm ağırlıklı (%25 · 12 mm, %75 · 14 mm) | 194 m³ / hafta | 221 m³ / hafta | +%14 yeni / eski |

Haftalık üretim = dizme hattı (12 ve 14 mm) + dolgu hattı (12 mm, haftada 24 m³).

Şekil 1. Karışık üretimde haftalık üretim (m³): eski ve yeni kurutma sistemi.

Sistemler nasıl farklı?

| Hat | Eski sistem | Yeni sistem |
| --- | --- | --- |
| Telli kurutma | 180 papel, 36 sn / papel | 230 nemli papel, 27 sn (tekrar nemli çıkanlar 22 sn) |
| 1,2 mm kurutma | Röleli: 50 sn / papel, 5 papelden 3 kapak. Telli boş kaldığında 50 sn / papel | Eski sistemle aynı |
| Röleli kurutma | 230 yaş 86 sn (3 papelden 1 kapak, 2 nemli), nemli → kuru 60 sn (4 papel) | 180 yaş → nemli 45 sn, nemli → kuru 35 sn (4 papel); 230 yaş → nemli 60 sn |

Haftalık sonuçların ayrıntısı

| Karışım ve sistem | Dizme hattı (adet/hafta) | Dizme hattı (m³) | Dolgu hattı (m³) | Toplam (m³/hafta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 mm ağırlıklı · eski | 2.614 | 144,5 | 24,0 | 168,5 |
| 12 mm ağırlıklı · yeni | 2.820 | 155,9 | 24,0 | 179,9 |
| Eşit karışım · eski | 2.792 | 159,5 | 24,0 | 183,5 |
| Eşit karışım · yeni | 3.220 | 183,9 | 24,0 | 208,0 |
| 14 mm ağırlıklı · eski | 2.887 | 170,3 | 24,0 | 194,4 |
| 14 mm ağırlıklı · yeni | 3.335 | 196,8 | 24,0 | 220,8 |

Hesabın dayanakları

- Karışım, dizme hattından çıkan kontraplak adedine göre belirlenmiştir. Reçeteler: 12 mm = 1,2 mm kapak + 2,1 mm diğer katlar (12,9 mm); 14 mm = 7 kat, hepsi 2,1 mm (14,7 mm).

- Hafta: dizme pazartesi–cumartesi 3 vardiya; pazar günü yalnızca 16 saat kurutma (stok biriktirir). Dizme kapasitesi vardiyada 1.329 kat.

- Dolgu hattı iki sistemde de aynıdır: vardiyada 25 adet 12 mm (haftada 450 adet, 24 m³). Dolgu 2,1 mm kapağı kurutma hattından alır.

- %18 genel verimsizlik payı ve telli vardiya molaları (vardiyada 90 dk) tüm hesaplarda kullanılmıştır. 1,2 mm parçalar iki sistemde de röleli ve telli hatta papel başına 50 sn sürer; 5 papelden 3 tanesi kapak çıkar (telli için de aynı verim alınmıştır).

- Değerler, ara ürün dengesinin hafta boyunca kurulduğu kararlı durumu gösterir. Akış planlayıcısı, başlangıçtaki boş stok ve ürün geçişleri dahil ilk iki haftada eşit karışım için ortalama yaklaşık 175 m³/hafta vermektedir.

- Rakamlar çevrim sürelerinden hesaplanan model sonuçlarıdır, fabrika ölçümü değildir. Telli kapak oranı tek bir deneye dayanır ve yeni deneylerle güncellenecektir.